BIOTRITURATORE GIEMME BM15

PRIMA ACCENSIONE

- Posizionare il biotrituratore in piano;

- Assicurarsi del corretto livello dell’olio tramite l’astina graduata;

- Riempire il serbatoio di benzina.

COME PROCEDERE CON LA PRIMA ACCENSIONE

- Posizionare l'interruttore rosso su ON;

- Aprire il rubinetto della benzina posizionando la leva verso destra;

- Regolare l'aria posizionando la leva verso sinistra;

- Accelerare con la leva manuale posizionandola verso sinistra per 3/4 della sua corsa;

- Tirare la fune e mettere in moto il motore;

- Chiudere l'aria posizionando la leva verso destra;

- Regolare il numero di giri del motore con la leva manuale secondo necessità;

- Per spegnere il motore posizionare l'interruttore rosso su OFF;

- Chiudere il rubinetto della benzina posizionando la leva verso sinistra.